Аксонометрическая проекция – проекция, полученная проецированием предмета вместе с координатной системой, к которой он отнесён, параллельным пучком лучей на некоторую плоскость П'.

База размерная – точка, линия или поверхность детали, от которой наносятся все или большинство размеров.

Вид – изображение обращённой к наблюдателю видимой части поверхности предмета.

Винтовая цилиндрическая линия – пространственная кривая, представляющая собой траекторию движения точки, равномерно вращающейся вокруг оси и одновременно перемещающейся поступательно в направлении этой оси.

Выносной элемент – дополнительное отдельное изображение (обычно увеличенное) какой-либо части предмета, требующей пояснений в отношении формы, размеров и иных данных.

Горизонталь – прямая, параллельная горизонтальной плоскости проекций.

Деталирование – выполнение рабочих чертежей деталей по чертежу общего вида.

Деталь – изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке материала без применения сборочных операций.

Диметрия - вид аксонометрии, при котором два коэффициента искажения равны между собой и отличаются от третьего.

Единица сборочная – изделие, составные части которого подлежат соединению между собой на предприятии-изготовителе сборочными операциями.

Задачи метрические – задачи, связанные с определением истинных (натуральных) величин расстояний, углов и плоских фигур.

Задачи позиционные – задачи, связанные с решением вопросов взаимного расположения геометрических фигур и определением их общих элементов.

Изделие – любой предмет или набор предметов производства, подлежащих изготовлению на предприятии.

Изображение – результат прямоугольного проецирования предмета на плоскость проекций.

Изометрия – вид аксонометрии, при котором все три коэффициента искажения равны между собой.

Комплекс – два и более специфицированных изделия, не соединённых на предприятии-изготовителе сборочными операциями, но предназначенных для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций.

Комплект – два и более изделия, не соединённых на предприятии-изготовителе сборочными операциями и имеющие общее эксплуатационное назначение вспомогательного характера.

Конкурирующие точки – точки, расположенные на одном проецирующем луче, в результате чего их проекции на одной из плоскостей проекций совпадают.

Координаты точки – отрезки проецирующих линий от точки до плоскостей проекций.

Линия связи – прямая на комплексном чертеже, соединяющая проекции точки и перпендикулярная к оси проекции.

Масштаб – отношение линейных размеров изображения на чертеже к действительным линейным размерам.

Меридиан – линия поверхности вращения, образующаяся при пересечении поверхности вращения плоскостью, проходящей через её ось.

Номера позиций – порядковые номера составных частей, входящих в специфицированное изделие.

Образующая поверхности – линия, которая при своём движении образует поверхность.

Плоскость общего положения – плоскость, не параллельная и не перпендикулярная ни одной из плоскостей проекций.

Плоскость частного положения – плоскость, параллельная или перпендикулярная одной из плоскостей проекций.

Плоскость проецирующая – плоскость, перпендикулярная к одной из плоскостей проекций.

Плоскость уровня – плоскость, параллельная одной из плоскостей проекций.

Поверхность – множество последовательных положений линии, перемещающейся в пространстве.

Поверхность вращения – поверхность, образующаяся вращением какой-либо линии вокруг прямой, представляющей собой ось вращения.

Поверхность гранная – поверхность, образующаяся перемещением прямолинейной образующей по ломаной направляющей.

Поверхность линейчатая – поверхность, образующаяся движением прямой образующей.

Поверхность нелинейчатая – поверхность, образующаяся движением кривой образующей.

Профиль резьбы – контур сечения резьбы плоскостью, проходящей через её ось.

Прямая общего положения – прямая, не параллельная и не перпендикулярная ни одной из плоскостей проекций.

Прямая частного положения – прямая, параллельная или перпендикулярная одной из плоскостей проекций.

Прямая проецирующая – прямая, перпендикулярная одной из плоскостей проекций.

Прямая уровня – прямая, параллельная одной из плоскостей проекций.

Развёртка поверхности – плоская фигура, полученная в результате развёртывания поверхности, т. е. при совмещении поверхности геометрического тела с одной плоскостью.

Разрезы – изображение предмета, мысленно рассечённого одной или несколькими плоскостями, включающее изображение того, что получается в секущей плоскости и что расположено за ней.

Сборочная единица – изделие, составные части которого подлежат соединению между собой сборочными операциями.

Сечения – изображение фигуры, получающейся при мысленном рассечении предмета одной или несколькими плоскостями и содержащее изображение только того, что расположено непосредственно в секущей плоскости.

Сопряжения – плавный переход одной линии в другую.

Спецификация – документ, определяющий состав сборочной единицы, комплекса или комплекта.

Стандарты ЕСКД – стандарты Единой системы конструкторской документации.

Триангуляция – способ построения развёрток поверхностей, основанный на последовательном построении ряда треугольников, примыкающих сторонами друг к другу.

Уклон – числовое отношение, характеризующее наклон одной прямой к какой-либо другой прямой и являющееся тангенсом угла между этими прямыми.

Чертёж детали (рабочий) – конструкторский документ, содержащий изображение детали, размеры и другие данные, необходимые для её изготовления и контроля.

Чертёж ОВ (общего вида) – документ, определяющий конструкцию изделия, взаимодействие его основных составных частей и поясняющий принцип работы изделия.

Штриховка – условное графическое обозначение материалов в сечениях.

Эскиз – чертёж детали, выполненный от руки в произвольном глазомерном масштабе, содержащий изображение детали и все необходимые данные для изготовления.