Радиоэкологический мониторинг земель КСП «Нива» Ульяновского района Калужской области

Студентка 3 курса агрономического факультета Г.Королева

Научный руководитель –проф.Н.К.Сюняев

Радиоактивный цезий-137, в результате Чернобыльской катастрофы попавший в почву, не влияет на величину и технологическое качество урожая, однако, накапливаясь в продукции, может сделать ее непригодной для использования по нормам радиационной безопасности. В связи с этим необходимо соблюдение ряда требований и проведение соответствующих мероприятий, обеспечивающих минимальное поступление радионуклидов в растениеводческую, животноводческую продукцию, а, соответственно, и в пищу человека. На рисунке 1 представлена картина радиоактивного загрязнения земель КСП «Нива» Ульяновского района Калужской области. В таблице 1 представлен агроэкологический мониторинг почвенного покрова сельскохозяйственных угодий.

| Радиологическая паспортная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КСП "Нива" Ульяновского района Калужской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Год обследования |  |  | 2015 |  |
| Пашня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № уч-ка | Пло-щадь, га | Тип почвы | Мех. состав | Гумус, % | рН | Ca | Mg | Hr | P2O5 | K2O | Цезий-137, Ku/кв.км |
|  |  |  |  |  |  | мг-экв/100 г |  |  | мг/кг почвы |  |  |
| 21 | 80 | 163 | 4 | 1,26 | 6,73 | 7,37 | 0,62 | 0,48 | 137,0 | 69,5 | 5,11 |
| 22 | 48 | 163 | 4 | 1,35 | 6,03 | 5,12 | 0,50 | 0,93 | 56,3 | 195,3 | 5,92 |
| 23 | 69 | 163 | 3 | 2,02 | 6,84 | 8,00 | 0,90 | 0,49 | 165,4 | 152,6 | 4,35 |
| 56 | 49 | 164 | 3 | 2,07 | 6,87 | 8,62 | 0,90 | 0,54 | 149,5 | 86,5 | 4,02 |
| 57 | 52 | 164 | 3 | 2,59 | 6,62 | 10,00 | 1,00 | 0,73 | 131,5 | 61,7 | 4,11 |
| 60 | 137 | 163 | 3 | 1,63 | 5,69 | 6,00 | 0,50 | 1,74 | 125,8 | 118,1 | 4,38 |
| 61 | 50 | 163 | 4 | 1,57 | 5,32 | 4,00 | 0,62 | 1,94 | 85,8 | 53,0 | 3,92 |
| 63 | 135 | 163 | 4 | 2,03 | 6,26 | 7,37 | 0,78 | 0,85 | 154,2 | 66,4 | 4,11 |
| 64 | 38 | 163 | 4 | 1,28 | 7,00 | 5,87 | 0,78 | 0,47 | 179,3 | 116,3 | 3,34 |
| 65 | 11 | 163 | 4 | 1,20 | 5,50 | 5,80 | 1,00 | 1,70 | 73,0 | 50,0 | 4,80 |
| 70 | 86 | 164 | 3 | 1,75 | 5,39 | 8,00 | 1,25 | 1,90 | 147,3 | 92,3 | 3,43 |

| Радиологическая паспортная ведомость |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Колхоз "Коммунар" Ульяновского района Калужской области |  |  |  |  |
|  | Год обследования |  |  | 2005 |
| Естественные угодья |  |  |  |  |
| № уч-ка | Площадь, га | Тип почвы | Мех. состав | Цезий-137, Ku/кв.км |
| 15 | 69 | 163 | 3 | 3,87 |
| 18 | 113 | 163 | 3 | 3,93 |
| 25 | 120 | 163 | 3 | 5,27 |
| 59 | 91 | 163 | 4 | 4,52 |
| 62 | 15 | 163 | 3 | 4,27 |
| 71 | 83 | 163 | 3 | 5,07 |
| 83 | 37 | 164 | 3 | 3,88 |
| 119 | 6 | 164 | 3 | 0,97 |
| 120 | 5 | 164 | 3 | 5,86 |
| 121 | 48 | 8600 | 7 | 2,63 |
| 122 | 14 | 164 | 3 | 4,75 |
| 123 | 18 | 164 | 3 | 5,41 |
| 124 | 6 | 163 | 3 | 6,85 |
| 125 | 12 | 8600 | 7 | 4,64 |
| 129 | 11 | 163 | 3 | 3,78 |
| 131 | 6 | 163 | 4 | 6,25 |
| 132 | 3 | 163 | 4 | 4,76 |
| 133 | 5 | 164 | 3 | 4,74 |
| 134 | 5 | 8600 | 7 | 5,65 |
| 135 | 13 | 8600 | 7 | 5,51 |
| 138 | 7 | 164 | 3 | 6,43 |
| 139 | 1 | 164 | 3 | 8,17 |
| 140 | 3 | 164 | 3 | 7,32 |
| 146 | 3 | 163 | 3 | 9,08 |
| 147 | 2 | 8600 | 7 | 9,24 |
| 149 | 17 | 163 | 5 | 7,52 |
| 155 | 60 | 1330 | 80 | 4,06 |
| 157 | 27 | 163 | 3 | 4,07 |
| 158 | 7 | 1140 | 3 | 6,41 |
| 159 | 14 | 163 | 4 | 7,88 |
| 160 | 9 | 1140 | 5 | 4,70 |
| 161 | 4 | 8602 | 3 | 5,07 |
| 162 | 16 | 163 | 4 | 4,15 |
| 163 | 12 | 644 | 3 | 7,54 |

Существует ряд условий и приемов, позволяющих значительно уменьшить риск загрязнения получаемой сельскохозяйственной продукции выше нормативных уровней.

Агротехнические приемы включают:

- проведение глубокой вспашки с оборотом пласта на плодородных (окультуренных) почвах;

- проведение вспашки с оборотом пласта с глубоким безотвальным рыхлением для разрушения плужной подошвы на почвах с маломощным плодородным слоем;

- предотвращение вторичного загрязнения растений путем сокращения междурядных обработок, проведения работ по влажной почве, замена механической прополки химической, использование широкозахватной техники;

- коренное улучшение лугов и пастбищ;

- поверхностное улучшение кормовых угодий;

- высев при перезалужении лугов и пастбищ травосмесей с минимальным накоплением радионуклидов;

- на склонах, где есть опасность смыва почвы, вспашку следует проводить поперек склона. Этим будет исключена вероятность попадания радионуклидов на близлежащие территории, а также в поверхностные и грунтовые воды.

Агрохимические мероприятия предусматривают:

- известкование кислых почв. На произвесткованных и нейтральных почвах цезия-137 поступает в растения в 1,5-2 раза меньше, чем на кислых, неизвесткованных;

- внесение повышенных норм калийных удобрений. Этот прием особенно важен на почвах, малообеспеченных калием, а также для культур с большим потреблением калия. Вследствие того, что цезий-137 является химическим аналогом калия, его поступление в растения во многом зависит от обеспеченности их калием. Создание в почве высокого уровня калийного питания позволяет снизить накопление цезия продукцией в 2-2,5 раза;

- внесение органических удобрений. Органические удобрения способствуют повышению плодородия почвы, урожайности культур и снижению поступления в продукцию радионуклидов. В условиях Калужской области применение даже загрязненных цезием-137 органических удобрений в обычных дозах (40-60 т/га) не приводит к вторичному загрязнению почв на участках с плотностью загрязнения более 1 Ku/кв. км. Вместе с тем, длительное и бессистемное хранение навоза около животноводческих ферм очень часто приводит к вторичному загрязнению прифермской территории, созданию повышенного гамма-фона. Кроме того, радионуклиды с навозными стоками попадают в грунтовые и поверхностные воды, что способствует их распространению в окружающей среде;

- правильное размещение культур. Культуры, имеющие высокие коэффициенты накопления цезия-137 и потребляющие много калия (люпин, горох, рапс, бобовые травы) следует размещать на наиболее чистых участках с высоким плодородием и преимущественно с почвами среднесуглинистого механического состава.

# Организация кормления животных

- в пастбищный период выпас скота нужно производить по возможности на наименее загрязненных культурных пастбищах;

- высота травостоя должна быть не менее 10 см, что позволит избежать захватывания животными почвенных частиц;

- при большой пестроте загрязнения кормовых угодий следует чередовать выпас скота на чистых и более загрязненных участках, чтобы избежать избыточного накопления радионуклидов в животноводческой продукции;

- корма с участков, на которых прогнозируется превышение предельных уровней загрязнения продукции радионуклидами, необходимо складировать отдельно и использовать в рационе животных только после обязательного радиологического контроля, с учетом рекомендаций Облветлаборатории или центра «Агрохимрадиология».

При условии применения всего комплекса защитных мероприятий в КСП «Нива», так называемых противорадионуклидных технологий, можно получать продукцию растениеводства, кормопроизводства и животноводства, отвечающим нормам радиационной безопасности.