УДК 631.3.:338.43

АНАЛИЗ НАДЁЖНОСТИ ТРАКТОРОВ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Лайко Д.В., канд. техн. наук, доцент  НИМИ Донской ГАУ,

Паненко А.Н., аспирант НИМИ Донской ГАУ

Ключевые слова: трактор, эксплуатация, работоспособность, сельскохозяйственное назначение.

Уровень надёжности сельскохозяйственных тракторов определяет величину затрат на их поддержание в работоспособном состоянии, составляющих значительную часть (до 15-20%) себестоимости механизированных работ. От уровня надёжности зависят также годовая наработка тракторов и продолжительность их простоев в пиковые периоды, приводящих к потере урожая, и в целом эффективность использования тракторов. Таким образом, уровень надёжности наряду с функциональными показателями в значительной степени определяет конкурентоспособность выпускаемых тракторов на рынке.

На протяжении многих лет осуществлялась всесторонняя оценка эксплуатационной надёжности тракторов, которая базировалась на результатах проводимых МИС по ежегодным планам длительных периодических, типовых (ресурсных) и приёмочных (для новых моделей) испытаний. Результаты этих испытаний использовались для проверки выполнения требований по надёжности, установленных в государственных стандартах, ТУ и нормативах для «нормальных» условий эксплуатации [1].

Вследствие некоторых экономических причин проведение длительных и типовых контрольных испытаний тракторов на МИС в последние годы  резко сократились, а периодические наблюдения за тракторами в реальных условиях эксплуатации были практически прекращены.

Большая часть технических (функциональных) показателей тракторов, определяющих их производительность, тяговые характеристики, энергетическую экономичность, условия труда механизатора и другие потребительские свойства, может быть определена на основе кратковременных испытаний единичных образцов машин. В отличие от этих показателей, показатели надёжности имеют заметный разброс от образца к образцу, изменяются по мере роста наработки трактора, существенно зависят от условий использования, технического обслуживания и ремонта и потому требуют для своего определения длительных эксплуатационных испытаний в типичных условиях их работы и основных почвенно-климатических зонах.

Минимальная продолжительность испытаний, обеспечивающая достоверный прогноз показателей надёжности, должна быть не менее удвоенной наработки, в течение которой происходят «выжигание» основных производственных отказов [2].

Сравнение данных о безотказности в реальных условиях эксплуатации серийных отечественных (СНГ) тракторов, в том числе минского, волгоградского и харьковского тракторных заводов позволяет сделать вывод, что самый высокий уровень безотказности среди отечественных тракторов (СНГ) имеет трактор Беларус-82.1. Средняя наработка на сложный отказ составляет около 500 моточасов. Большинство сложных отказов за первую 1000 моточасов носит единичный характер. К повторяющимся до настоящего времени сложным отказам можно отнести: отказы топливного и водяного насосов; разрушение подшипников промежуточной опоры карданного вала; течь масла по уплотнениям ПВМ и конечных передач заднего моста; отказы ВОМ; зависание золотников распределителя; отказы гидроусилителя руля; отказы генератора и стартера. Также отмечаются конструктивные и функциональные недостатки: при оптимальной загрузке тракторов топлива в баках хватает только на 5 – 7 часов работы при требовании по ТУ – не менее 10 часов; в холодное время не обеспечивается тепловой режим работы двигателя (отсутствие шторки радиатора и утеплительного чехла в базовой комплектации); затруднено трогание с места трактора при работе с почвообрабатывающими орудиями (повышенная вибрация, подгорание фрикционных дисков сцепления) и другие.

У тракторов ДТ-75 волгоградского тракторного завода средняя наработка на сложный отказ за 1000 моточасов в реальных условиях эксплуатации составляет около 285 моточасов. Номенклатура повторяющихся сложных отказов тракторов ДТ-75 следующая: течи масла по уплотнениям конечных передач и опорных катков; отказы топливного и водяного насоса двигателя; износ пальцев и звеньев гусениц; течь масла по уплотнениям гидроцилиндра; отказы ведущего колеса и другие [4].

Результаты наблюдений за тракторами харьковского тракторного завода в реальных условиях эксплуатации показали, что их средняя наработка на сложный отказ составляет около 245 моточасов. Можно отметить, что на колесных тракторах типа ХТЗ-150К снизилось число таких сложных отказов, как течи масла через уплотнения редукторов переднего и заднего мостов, износ протекторов шин за наработку до 1000 моточасов и течи масла через уплотнения гидроцилиндра рулевого управления. К повторяющимся отказам тракторов типа ХТЗ-150К относятся: излом крестовин вала привода ВОМ; скол зубьев сателлитов редуктора заднего моста; отказы гидронасоса навески и другие.

В технических интернет-журналах [3] представлены  данные об отказах тракторов John Deere 6800, Steier 9145, Fend 716 и 509C, New Holland 8870, Case MX 135, Ford 7740SEL, Agrotron 106 Deutz, прошедших испытания за рубежом. Результаты этих испытаний, провёденных по одинаковой методике и с близкими наработками, свидетельствуют, что их безотказность различается в существенно меньшей мере: средняя наработка на сложный отказ тракторов разных фирм-производителей и различной мощности (от 95 до 210 л.с) составляет 170-400 моточасов.

В таблице 1 представлены показатели безотказности зарубежных тракторов за контрольную наработку 1000 мото-часов.

Таблица 1 – Показатели безотказности зарубежных тракторов за контрольную наработку 1000 мото-часов

| Марка трактора | Наработка, мотто-ч | Число отказов по группам сложности |  |  | Средняя наработка на сложный отказ, мотто-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| John Deere 6800 | 700 | 2 | 2 | 0 | 350 |
| Steier 9145 | 796 | 6 | 2 | 0 | 400 |
| Fend 716 | 1000 | 5 | 3 | 0 | 330 |
| Fend 509С | 1000 | 2 | 3 | 0 | 330 |
| New Holland 870 | 1000 | 2 | 2 | 1 | 333 |
| Case MX 135 | 1000 | 2 | 5 | 0 | 200 |
| Ford 7740SEL | 1000 | 4 | 3 | 1 | 365 |
| Agrotron 106 Deutz | 1000 | 5 | 6 | 0 | 170 |

В таблице 2 представлены данные по наработке на сложный отказ зарубежных тракторов (единичного образца) прошедших испытания на МИС.

Таблица 2 – Показатели безотказности зарубежных тракторов, прошедших испытания на МИС

| Марка трактора | Наработка, мотто-ч | Число отказов по группам сложности |  |  | Средняя наработка на сложный отказ (единичного образца), мотто-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |  |
| Тракторы, прошедшие испытания на МИС |  |  |  |  |  |
| John Deere 7800 | 1000 | 4 | 0 | 0 | > 1000 |
|  | 2000 | 6 | 0 | 0 | > 2000 |
| John Deere 8420 | 1730 | 0 | 0 | 0 | > 1730 |
| John Deere 9420 | 1482 | 0 | 0 | 0 | > 1482 |
| John Deere 7920 | 1716 | 0 | 0 | 0 | > 1716 |
| Magnum MX-240 | 2015 | 0 | 0 | 0 | > 2015 |
| Valmet 8400E | 1000 | 3 | 1 | 0 | 1000 |
|  | 2000 | 3 | 2 | 0 | 1000 |
|  | 3000 | 3 | 5 | 0 | 600 |

Как видно из таблиц 1 и 2 наработка на сложный отказ зарубежных моделей прошедших испытания на МИС значительно превышает наработку, полученную при испытаниях за рубежом. Причина таких значительных различий объясняется разницей методик испытаний, в том числе возможной специальной подготовкой образцов зарубежных тракторов, поступивших на МИС.

Следует также отметить, что достаточно быстрая реакция ведущих зарубежных фирм-производителей на выявленные отказы машин, поставляемых на перспективные рынки сбыта, должна служить положительным примером для отечественного тракторостроения.

Литература

1. Купрюнин Д.Г., Щельцын Н.А., Архипов В.С. и др. Анализ надежности (безотказности) отечественных и зарубежных тракторов. – М.: ООО «Столичная типография», 2008. – 96 с.

# 2. ГОСТ 7057-2001 Тракторы сельскохозяйственные.  – Режим доступа : http://docs.cntd.ru/document/1200030186

3. Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника» [Электронный ресурс]. Режим доступа :  http: // www.agrobase.ru

4. Нефедов А. Мониторинг надёжности тракторов высокой мощности для села // Основные средства. 2012. №7. С. 15-19.

УДК 631.3.:338.43

Лайко Д.В., Паненко А.Н. Анализ надёжности тракторов сельскохозяйственного назначения // Сборник трудов НИМИ Донской ГАУ.

Приведен анализ надёжности тракторов сельскохозяйственного назначения. Установлено, что наработка на сложный отказ зарубежных моделей прошедших испытания на МИС значительно превышает наработку, полученную при испытаниях за рубежом. Причина таких значительных различий объясняется разницей методик испытаний, в том числе возможной специальной подготовкой образцов зарубежных тракторов, поступивших на МИС.

Табл. 2. Библиогр. 4 назв.