УДК

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА

ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ И ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ

КОРЖОВ В.И., к.т.н., профессор, НИМИ Донской ГАУ

ГЕРАСИМЕНКО М.В, аспирант, НИМИ Донской ГАУ

БЕЛОУСОВ А.Б. , аспирант, НИМИ Донской ГАУ

Ключевые слова: водные мелиорации, орошаемые земли, мониторинг, база данных, средства информационно-технологической поддержки.

Анализ роли и места водных мелиораций, проводимых на мелиорируемых землях [1, 2] показывает, что они могут затрагивать многие гидрогеологические, геохимические, биохимические и другие процессы, происходящие как на этих землях, так и на прилегающих к ним  территориям. Вода, являясь растворителем и носителем многих веществ (как полезных, так и вредных) ускоряет их миграцию, способствуя усилению как положительных, так и отрицательных воздействий на окружающую среду.

Очевидно, что качество водных мелиораций, при этом, в первую очередь, зависит от того, насколько грамотно и эффективно организован процесс  мониторинга мелиорируемого объекта и проводимых на них мелиоративных и других мероприятий [3]. Поэтому, принятие решений, связанных с организацией и проведением этих мероприятий, требует, в свою очередь, знаний характеристик мелиорируемых земель,  динамики и особенностей их изменения, анализа причин, вызывающих эти изменения и т.п. [4].

В этой связи, организация мониторинга орошаемых земель становится  неотъемлемой частью современной практики эксплуатации мелиоративных систем.  Это означает, что необходима разработка научно-методических и технологических средств, обеспечивающих  организации и проведение мониторинга, включая информационно-технологическую поддержку процесса его организации и проведения.

Выбор состава показателей, подлежащих мониторингу, представляет собой достаточно сложную задачу вследствие их многообразия и многофакторности. При определении состава показателей, характеризующих состояние мелиорируемых земель и прилегающих территорий, должны учитываться следующие общие требования:

- это должны быть такие показатели, которые могут регулироваться  известными науке и практике приемами и технологиями;

- должно быть достаточно фактического материала о влиянии выбранных показателей на плодородие и воспроизводственные возможности почв;

- должна обеспечиваться возможность оптимизации показателей для конкретных природных и ирригационно-хозяйственных условий почвообразования.

Одновременно с этим, при разработке баз данных мониторинга следует учитывать и следующие особенности, определяемые существующими на настоящий момент реалиями:

- следует исходить из реально существующего факта, что в условиях практической эксплуатации мелиоративных систем получение полной информации по всем показателям представляет значительные сложности, связанные со многими факторами: оснащенностью средствами измерения, финансовым обеспечением работ и т.п.;

- следует учитывать, что ряд показателей, включаемых в мониторинг, может иметь смысл только для отдельных регионов и (или) систем;

- перечень потенциальных пользователей данных мониторинга и состав интересующих этих пользователей показателей строго не определен и, в перспективе, может изменяться и корректироваться;

Исходя из этого, предлагаемые решения по технической реализации мониторинга орошаемых земель и прилегающих территорий строились по принципу их универсализации (по избыточному принципу) с возможностью их дальнейшей модернизации по мере накопления опыта работы и изучения потребности в них.

Исходя из предложений, представленных в [5], при создании систем мониторинга орошаемых земель и прилегающих территорий за основу может быть принят состав баз данных, представленных на рисунке.

Рисунок – Состав баз данных системы мониторинга мелиорируемых земель и прилегающих территорий

Очевидно, что разработка структуры этих баз, а самое главное их содержимого, представляет главную задачу создания системы мониторинга в целом.

В рамках реализации одной из этих задач на кафедре ТБМиП НИМИ им. А.К.Кортунова ДонГАУ была предложена следующая структура базы данных «Природно-климатические условия» (таблица 1), предназначенной для хранения сведений  о природно-климатических характеристиках объектов мониторинга.

Таблица - Структура базы данных «Природно-климатические условия»

| Наименование параметра | Ед. измерения | Формат данных | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- |
| адресная часть |  |  |  |
| Субъект РФ | - | символьный (С20) | Рекомендуется использовать официально узаконенные названия республик, краёв, областей и т.п. как субъектов Российской Федерации |
| Район | - | символьный (С20) | Рекомендуется использовать официально узаконенные названия районов в составе субъектов Российской Федерации |
| Хозяйство | - | символьный (С20) | Рекомендуется использовать официально узаконенные названия, зарегистрированные, зарегистрированные в ЕГРЮЛ |
| Дата измерений | год, месяц, день | дата (гг.мм. дд) |  |
| информационная часть |  |  |  |
| Температура воздуха | ОС - градусы Цельсия | числовой (N2.0) | В зависимости от конкретных условий могут потребоваться: - сренемесячная температура по месяцам вег.периода; - среднедекадная за вег.период; - сумма температур за период со среднесуточной температурой воздуха больше 10 ОС: - если она > 3400 ОС – лето теплое; - если в пределах 3200 ... 3400 – умеренно жаркое; - если в пределах 3000...3200 – недостаточно жаркое |
| Осадки | мм - миллиметры | числовой (N3.0) | Вв зависимости от конкретных условий могут потребоваться: - среднемноголетняя сумма годовых атм.осадков (эта величина для Донецко-донского арт.бассейна равна 490-600 мм, а для Азовокубанского арт.басссейна 400 –610 мм); - сумма осадков за вегетационный период; - сумма осадков за определенный период (месяц, декаду, сутки и т.п.) |
| Испарение | мм - миллиметры | числовой (N3.0) | В зависимости от условий могут потребоваться: - среднемноголетняя сумма годового испарения (эта величина для Донецко-Донского арт.бассейна составляет 430-500 мм,а для Азово-Кубанского арт.бассейна 430 ... 550 мм); - сумма испарения за определенный период (месяц, декаду, сутки и т.п.) |
| Дефицит влажности воздуха | мб - миллибар | числовой (N4.1) | - для Донецко-Донского арт.бассейна 3,5-5,5 мб; - для Азово-Кубанского арт.бассейна-4,0-5,0 мб; При соответствующих мелиоративных расчетах могут потребоваться более актуальные значения дефицита влажности (средние за вегетацию, месяц, декаду и т.п.) |
| Горизонтальная расчлененность рельефа | км/км2 | числовой (N4.1) | - для Донецко-Донского арт.бассейна 0,0 - 1,0; - для Азово-Кубанского арт. бассейна 0.0 ... 2.0 км/км2 |
| Вертикальная расчлененность рельефа | м | числовой (N4.1) | - для Донецко-Донского арт.бассейна 40 ... 60 м; - для Азово-Кубанского арт. бассейна 20 ... 60 м |
| Коэффициент суммарного речного стока | доли от единицы | числовой (N3.2) | - для Донецко-Донского арт.бассейна 0,07 - 0,24; - для Азово-Кубанского арт.бассейна 0,09 – 0,16. |
| Соотношение подземного и суммарного речного стока | % | числовой (N4.2) | - для Донецко-Донского арт.бассейна от 0 до до 24 (наиболее часто от 2,5 до 18); - для Азово-Кубанского арт.бассейна 2,9 (это Приазовье и правобережье Дона). |
| Коэффициент подземного стока | доли отединицы | числовой (N3.2) | - для Донецко-Донского арт.бассейна от 0 до 0,042 - для Азово-Кубанского арт.бассейна 0. |

Рекомендуемая периодичность определения (уточнения) обновления данной базы - 1 раз в год [6].

В заключение отметим, что помимо значений измеряемых параметров, непосредственно вводимых в базы данных в процессе ведения мониторинга, рекомендуется приводить и сведения, которые могут полезны в виде справочной информации при вводе, обработке или оценке данных мониторинга  (графа «Дополнительные сведения»). Это могут быть сведения  о классификации физических величин, диапазонах допустимых их значений, требованиях к условиям их получения и т.п. Эти сведения не являются обязательными, могут оперативно изменяться, дополняться, корректироваться в процессе проведения мониторинга. В то же время, в ряде случаев это позволяет упростить проведение экспертной оценки по состоянию рассматриваемых компонентов природной среды и принятию по ним комплексной оценки результатов мониторинга в целом.

Выводы:

1. Организация мониторинга орошаемых земель и прилегающих территорий является неотъемлемой частью современной практики эксплуатации оросительных систем.

2. Для организации и ведения мониторинга рекомендуется использовать современные средства информационно-технологической поддержки, включающие в себя как разработку самих систем, так и баз данных мониторинга.

3. Базы данных мониторинга должны включать в себя как результаты наблюдений за параметрами объектов мониторинга, так и информационно- справочные данные.

Литература

- Сенчуков Г.А. Ландшафтно-экологические и организационно-хозяйственные аспекты обоснования водных мелиораций земель. - Новочеркасск, 2001 - 351с.

- Скуратов Н.С. Принципы организации и ведения мониторинга мелиорируемых земель. // Сб. научн. тр./ ГУ ЮжНИИГиМ. – Новочеркасск, 2000 – вып. 30. – С.40 – 50.

- Юрченко И.Ф Эксплуатационный мониторинг мелиоративных систем для поддержки управленческих решений // МиВХ, №4, 2004. – c. 48-52.

- Методика по организации и ведению мониторинга орошаемых земель/ Л.М.Докучаева. О.Ю.Шалашова. В.М.Бабушкин и др.; Под ред.Н.С.Скуратова. – Новочеркасск: НГМА, 2000 – 52 с.

- Коржов В.И.         Информационно-технологическое         обеспечение водопользования на оросительных системах : монография./ В.И.Коржов;  СКЦВШ, 2007 - 128 с.

- Мотузова Г.В., Безуглова О.С. Экологический мониторинг почв / DJVU. М.: Академический Проект; Гаудеамус, 2007.

УДК

Коржов В.И., Герасименко М.?, Белоусов А.? Особенности организации мониторинга орошаемых земель и прилегающих территорий  // Сборник научных трудов НИМИ Донской ГАУ.

Дан анализ проблем и особенностей, связанных с организацией и проведением мониторинга орошаемых земель и прилегающих территорий. Приведен состав рекомендуемых баз данных. Определена структура и состав одной из баз данных.

Табл. 1; Рис.1; Библиогр.6 назв.